工地安全监测系统

接口文档

本文档定义了工地安全监测系统中各模块之间的接口规范，包括 GIS、电气和数学智能体三个子系统的输入输出格式。

一、接口文档整体结构

建议分为以下 4 个部分，控制在 1-2 页内：

- 系统调用关系图

- GIS 输出接口（wjy负责）

- 电气输出接口（lry负责）

- 数学/智能体输出接口（lxy负责）

二、系统调用关系图

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ 前端 Web 看板 │ │ （地图 + 风险点 + 对话框 + 巡检路线） │ └──────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ 调用 ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ lxy：智能体决策层 │ │ 风险评分 ¦ 路径优化 ¦ 风险预测 ¦ 工具调用 ¦ 对话 │ └──────┬──────────────────────────────┬───────────────┘ │ 调用 │ 调用 ▼ ▼ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ GIS 空间判断接口 │ │ 电气风险接口 │ │ （wjy负责） │ │ （lry同学负责） │ └──────────────────┘ └──────────────────┘

一句话说明：

前端调用数学同学的智能体；智能体再调用 GIS 空间判断接口和电气风险接口；三方数据统一用 JSON 交换。

三、GIS 输出接口（wjy负责）

接口1：查询危险区域

输入：无（或工地ID）

输出：

{ "zone_id": "Z001", "zone_type": "基坑", "risk_level": "高", "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [[120.0072, 30.295], [120.0088, 30.295], [120.0088, 30.294], [120.0072, 30.294]] }, "buffer_radius": 5, "alert": "基坑危险区" }

字段含义：

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| zone_id | string | 区域编号 |
| zone_type | string | 区域类型：基坑/吊装区/高空区 |
| risk_level | string | 风险等级：高/中/低 |
| geometry | GeoJSON | 区域边界 |
| buffer_radius | number | 安全缓冲区半径（米） |
| alert | string | 预警文字 |

接口2：人员是否闯入危险区

输入：

{ "person_id": "P001", "location": [120.0080, 30.2945] }

输出：

{ "person_id": "P001", "inside_zone": true, "zone_id": "Z001", "zone_type": "基坑", "distance_to_boundary": 2.3, "alert": "人员P001闯入基坑缓冲区" }

字段含义：

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| person_id | string | 人员编号 |
| inside_zone | boolean | 是否在危险区 |
| zone_id | string | 所在危险区编号 |
| distance_to_boundary | number | 距边界距离（米） |
| alert | string | 预警文字 |

四、电气输出接口（lry负责）

接口1：查询所有电气设备风险

输出：

{ "device_id": "D003", "device_type": "开关柜", "location": [120.009, 30.293], "load": 85, "temperature": 62, "leakage": 0.3, "risk_score": 0.78, "alert": "过载" }

字段含义：

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| device_id | string | 设备编号 |
| device_type | string | 设备类型：配电箱/电缆/开关 |
| location | array | 经纬度坐标 |
| load | number | 负荷百分比 |
| temperature | number | 温度（℃） |
| leakage | number | 漏电电流（mA） |
| risk_score | number | 风险评分 0-1 |
| alert | string | 预警文字 |

接口2：查询单个设备详情

输入：

{ "device_id": "D003" }

输出：同上单个设备 JSON。

五、数学/智能体输出接口（数学同学负责）

接口1：综合风险查询

输入：

{ "query": "今天哪个区域风险最高？" }

输出：

{ "overall_risk": 0.82, "high_risk_zones": ["Z001"], "high_risk_devices": ["D003"], "prediction": "未来2小时基坑区风险上升", "suggestion": "立即疏散人员，检查2号配电箱" }

接口2：巡检路线优化

输入：

{ "start_point": [120.007, 30.292], "risk_zones": ["Z001", "Z002"] }

输出：

{ "inspection_route": ["P1", "P3", "P5"], "total_distance": 320, "estimated_time": 12, "reason": "优先覆盖高风险区域" }

字段含义：

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| inspection_route | array | 巡检点顺序 |
| total_distance | number | 总距离（米） |
| estimated_time | number | 预计时间（分钟） |
| reason | string | 优化理由 |

六、统一约定

- 所有接口统一用 JSON 格式；

- 所有坐标统一用 [经度, 纬度]；

- 所有风险评分统一用 0-1；

- 所有接口先用模拟数据跑通，再对接真实数据；

- 接口变更必须提前在群里通知三人。